% 参数设置

clear; clc;

% 频率（10 GHz）

f = 10e9; % Hz

% 常数

c0 = 3e8; % 真空光速 (m/s)

mu0 = 4*pi*1e-7; % 真空磁导率 (H/m)

epsilon0 = 8.854187817e-12; % 真空介电常数 (F/m)

% 材料参数

sigma = 5e5; % 电导率，单位S/m

epsilon_r = 30; % 相对介电常数

mu_r = 1; % 相对磁导率（非磁性材料）

epsilon_r_interlayer = 1; % 层间相对介电常数为1（空气或真空）

% 计算复介电常数和磁导率

epsilon = epsilon0 * epsilon_r;

mu = mu0 * mu_r;

% 角频率

omega = 2 * pi * f;

% 复介电常数

epsilon_c = epsilon - 1j * sigma / omega;

% 传播常数和特征阻抗

gamma = sqrt(1j * omega * mu * (sigma + 1j * omega * epsilon));

Zm = sqrt((1j * omega * mu) / (sigma + 1j * omega * epsilon));

% 薄膜厚度范围（以米为单位）

thickness = linspace(1e-9, 1.5e-5, 401); % 从 0.001 μm 到 15 μm

% 预分配数组

SE_total = zeros(size(thickness));

% 自由空间阻抗

Z0 = 376.7;

% 计算屏蔽效能

for idx = 1:length(thickness)

dm = thickness(idx);

% 传输矩阵元素

M11 = cosh(gamma * dm);

M12 = Zm * sinh(gamma * dm);

M21 = (1 / Zm) * sinh(gamma * dm);

M22 = cosh(gamma * dm);

M = [M11, M12; M21, M22];

% 层间介质传输矩阵

k = (2 * pi * f * sqrt(epsilon_r_interlayer * mu_r)) / (c0);

da = 1e-9; % 层间介质厚度

N11 = cos(k * da);

N12 = 1j * Z0 * sin(k * da);

N21 = (1 / Z0) * 1j * sin(k * da);

N22 = cos(k * da);

N = [N11, N12; N21, N22];

% 传输矩阵总合

U = M * N;

A = U(1,1);

B = U(1,2);

C = U(2,1);

D = U(2,2);

% S参数

S11 = (A + B/Z0 - Z0 * C - D) / (A + B/Z0 + Z0 * C + D);

S21 = 2 / (A + B/Z0 + Z0 * C + D);

% 反射系数和透射系数

R = abs(S11)^2;

T = abs(S21)^2;

% 屏蔽效能

SE_total(idx) = -10 * log10(T);

end

% 绘图

figure;

plot(thickness * 1e6, SE_total, 'LineWidth', 2);

xlabel('厚度 d (μm)');

ylabel('屏蔽效能 SE (dB)');

title('Ti₃C₂Tₓ MXene 薄膜在 10 GHz 下的电磁屏蔽效能');

grid on;

% 导出数据到Excel

data = [thickness.' * 1e6, SE_total.']; % 将厚度转换为微米输出

filename = 'SE_MXene_10GHz.xlsx';

xlswrite(filename, data, 'Sheet1', 'A1');